Kablo İzolasyon Kalığının Ölçümü için Görüntü İşleme Tabanlı Sistemin Geliştirilmesi

- Görevin Amacı

Bu görevde sizden, kablo kesit görüntülerinden temel geometrik ölçümler çıkarabilen küçük bir görüntü işleme prototipi geliştirmeniz beklenmektedir.

Amaç, tüm sistemi eksiksiz geliştirmek değil; kısa sürede görüntü işleme yaklaşımınızı, problem çözme becerinizi, kod düzeninizi ve projeye uygun çalışma biçiminizi görebilmektir.

Bu görev yaklaşık 2 saat içinde tamamlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

2. Problem Tanımı

Proje kapsamında farklı kablo tiplerinde izolasyon kalınlığı, iç çap, dış çap ve eksen kaçıklığı gibi ölçümlerin görüntü işleme ile otomatik olarak hesaplanması hedeflenmektedir.

Bu görevde öncelik, tek damarlı ardından çok telli kablo kesit görüntüsü üzerinde çalışmaktır.

Sizden verilen örnek kablo kesit görüntüsü üzerinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştiren bir prototip geliştirmeniz beklenmektedir:

- Kablo dış sınırını tespit etmek

- İletken / iç bölge sınırını tespit etmek

- Dış merkez ve iç merkez noktalarını hesaplamak

- İç çap ve dış çapı tahmin etmek

- İzolasyon kalınlığını farklı açılarda ölçmek

- Minimum, maksimum ve ortalama izolasyon kalınlığını raporlamak

- Eksen kaçıklığını hesaplamak

- Sonuçları görsel ve sayısal olarak sunmak

3. Beklenen Uygulama

Uygulamada bir operatör aşağıdaki bilgileri girebilmelidir:

- Kablo Tipi

- Kesit görüntüsü

- Kesit bilgileri (Kesit ID, kesit alınma tarihi vb.)

- Piksel-mm dönüşüm katsayısı (Örnek: pixel_to_mm = 0.02)

Uygulamada aşağıdaki işlemler bulunmalıdır:

- Görüntü Al

- Hesapla

- Yenile

- Rapor oluştur

Görüntü Al butonuna tıklandığı kameradan görüntü alma eylemi simüle edilerek size verilen görüntülerden biri sisteme yüklenmelidir.

Ardından operatör seçilen kesit görüntüsü ile ilgili kablonun türü, kesit id, kesitin alındığı tarih, piksel-mm dönüşüm katsayısı gibi bilgileri sisteme girebilmelidir.

Hesapla butonuna basıldığında sistem verilen kesit görüntüsünü kullanarak ilgili kablo tipi için hesaplanması istenen parametreleri hesaplamalıdır. Ardından sonuçlar bir tabloda listelenmelidir.

Aşağıdaki adımların uygulanması beklenmektedir:

- Görüntüyü okuma

- Gri seviyeye dönüştürme

- Gürültü azaltma

- Eşikleme veya kenar bulma

- Kontur tespiti

- Dış sınır ve iç sınır ayrımı

- Merkez ve çap hesaplama

- Açısal ölçüm noktalarının belirlenmesi

- İzolasyon kalınlığı ölçümlerinin hesaplanması

- Sonuç görseli oluşturma

Yukarıda belirtilen adımlar için OpenCV tabanlı klasik görüntü işleme yöntemleri kullanılabilir. Derin öğrenme modeli eğitmeniz beklenmemektedir.

4. Çıktılar

Uygulama aşağıdaki çıktıları üretmelidir:

Elde edilen sonuçlar arayüz üzerinde gösterilmeli ve/veya JSON/CSV formatında kaydedilmelidir.

Örnek JSON çıktısı:

{

"image_name": "sample_cable.png",

"pixel_to_mm": 0.02,

"measurement_count": 6,

"outer_center_px": [312, 298],

"inner_center_px": [305, 291],

"outer_diameter_px": 420.5,

"inner_diameter_px": 245.2,

"outer_diameter_mm": 8.41,

"inner_diameter_mm": 4.90,

"thickness_measurements_mm": [

1.72,

1.68,

1.80,

1.64,

1.75,

1.70

],

"min_thickness_mm": 1.64,

"max_thickness_mm": 1.80,

"mean_thickness_mm": 1.72,

"eccentricity_mm": 0.20

}

Ayrıca ölçüm sonucunu gösteren açıklamalı bir görsel üretilmesi beklenmektedir.

Bu görselde mümkünse şunlar gösterilmelidir:

- Dış sınır

- İç sınır

- Dış merkez

- İç merkez

- Ölçüm çizgileri

- Minimum kalınlık noktası

- Hesaplanan temel değerler

5. Teknoloji

İstediğiniz dili veya framework’ü kullanabilirsiniz. Tercihen:

- Python

- OpenCV

- NumPy

- Matplotlib veya benzeri görselleştirme araçları

- FastAPI / Flask

- React

- Docker

- GitHub

6. GitHub Kullanımı

Projeyi GitHub üzerinde geliştirmeniz beklenmektedir. Tek bir büyük commit yerine geliştirme sürecini gösterecek şekilde anlamlı commit’ler atmanız önemlidir.

Örnek commit mesajları:

Initialize project

Create control panel UI

Add report generation

Add Docker support

7. Docker

Uygulama Docker ile çalıştırılabilir olmalıdır. Repository içinde en az bir Dockerfile bulunmalıdır. README dosyasında uygulamanın nasıl çalıştırılacağı açıkça yazılmalıdır.

8. Teslim Edilecekler

Uygulama sonunda aşağıdakiler beklenmektedir:

- GitHub repository bağlantısı

- Çalışan uygulama

- README dosyası

- Dockerfile

- Kısa demo / açıklama

9. Değerlendirme Kriterleri

Çalışmanız şu başlıklara göre değerlendirilecektir:

- Uygulamanın temel işlevleri karşılaması

- Kodun okunabilir ve düzenli olması

- Basit ama uygun bir yazılım mimarisi kurulması

- GitHub commit’lerinin anlamlı olması

- Docker ile çalıştırılabilirlik

- README açıklamalarının yeterli olması

- Kablo kesitleri üzerinde beklenen parametrelerin uygun yöntemlerle hesaplanması

Amaç, tüm özellikleri mükemmel yapmak değil; kısa sürede çalıştırılabilir, anlaşılır ve geliştirilebilir bir prototip ortaya koymaktır.

Not: Ekte kablolarda ölçülecek parametrelere dair detaylar verilmiştir.